ESERCITAZIONI DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

TEMPI DI LAVORO E RENDIMENTI

Calcolare il rendimento operativo (Ro), del cantiere (Rc) e di utilizzazione (Ru) per l’operazione di semina del frumento eseguita con una seminatrice a righe. I tempi rilevati nella giornata sono stati i seguenti: TE = 3,6 h; TAV = 0,5 h; TAS (rifornimento della tramoggia) = 1,1 h; TPL (posizionamento tracciafile, controllo taratura distributore, regolazione profondità di lavoro)= 35 min; TMN (trasferimenti) = 30 min; TR = 1 h; TML (ingolfamenti dei corpi lavoranti) = 10 min.

TO = TE+TAV+TAS = 3,6+0,5+1,1 = 5,2

Ro = TE/TO = 3,6/5,2 = 0,69

TU = TO+TPL+TMN+TR+TML = 5,2+35/60+30/60+1+10/60 = 7,45

Rc = TO/TU = 5,2/7,45 = 0,7

Ru = TE/TU = 3,6/7,45 = 0,48

Ru = Ro Rc = 0,69 0,7 = 0,48

In mancanza di una rilevazione giornaliera completa, i vari tempi possono essere ugualmente calcolati rilevando in maniera meno precisa (ma pur sempre indicativa) solamente il TE medio di alcune passate (TE’ = 2 min), il TAV medio di alcune voltate (TAV’ = 0,3 min), il TAS medio di alcuni rifornimenti (TAS’ = 20 min). Il TU (TU = 7,45 h) può essere ricavato tramite intervista con l’operatore.

Altri parametri utili per il calcolo deduttivo  sono la larghezza di lavoro della seminatrice (b = 3 m), la capacità della tramoggia (c = 500 dm3), dimensione degli appezzamenti (lu = 200 m, la = 30 m), dose di semina (d = 180 kg/ha), massa volumica del seme (m = 0,75 kg/dm3), superficie lavorata al giorno (S = 6,5 ha).

TE = TE’/60 *10000/(b * lu) = 2/60*10000/(3*200) = 0,56 h/ha

TAV = TAV’/60*( la/b -1)*10000/(lu*la) = 0,3/60*(30/3-1)*10000/(200*30) = 0,3/60*9*10000/6000 = 0,075 h/ha

TAS = (TAS’/60)/(c*m/d) = 20/60/(500*0,75/180) = 0,16 h/ha

TO = TE + TAV + TAS = 0,8 h/ha

Ro = TE/TO = 0,56/0,8 = 0,7

TU’ = TU/S = 7,45/6,5 = 1,15 h/ha

Rc = TO/TU’ = 0,8/1,15 = 0,7

Ru = TE/TU’ = 0,56/1,15 = 0,49

NUMERO TEORICO DI MEZZI NECESSARI

Si calcola con la seguente relazione:

N = TR/TO

dove: N   = numero di mezzi di trasporto

TO = Tempo operativo necessario per il carico del mezzo (comprensivo quindi di tempi per voltate e accostamenti)

TR = Tempo totale di rotazione necessario ad un trasportatore di ritornare in posizione operativa (dato dalla somma del tempo di carico, di trasferimento, di accostamento o di aggancio e di scarico)

Esempio

Calcolare il numero N di mezzi di trasporto (portata utile p = 8 t) necessari per una falciatrinciacaricatrice semovente a 3 file per la raccolta del mais ceroso per distanze D tra appezzamento e silo di 1, 3 e 5 km. La semovente raccoglie 41,2 t/h di prodotto (Co = 41,2), la velocità di trasferimento V è di 20 km/h, lo scarico al silo TS dura 4 minuti.

TO = p/Co = 8/41,2 = 0,2 h = 12 min

TT1 (tempo di trasferimento) = D1*2/V = 1*2/20 = 0,1 h = 6 min

TT2 = D2*2/V = 3*2/20 = 0,3 h = 18 min

TT3 = D3*2/V = 5*2/20 = 0,5 h = 30 min

TR1 = TO+TT1+TS = 12+6+4 = 22 min

TR2 = TO+TT2+TS = 12+18+4 = 34 min

TR3 = TO+TT3+TS = 12+30+4 = 46 min

N1 = TR1/TO = 22/12 = 1,8  2 rimorchi

N2 = TR2/TO = 34/12 = 2,8  3 rimorchi

N3 = TR3/TO = 46/12 = 3,8  4 rimorchi

CAPACITA’ DI LAVORO

Calcolare le varie capacità di lavoro del cantiere di semina trattato nel capitolo 2. I rendimenti trovati nell’analisi dei tempi sono i seguenti:

Ro = TE/TO = 3,6/5,2 = 0,69

Rc = TO/TU = 5,2/7,45 = 0,7

Ru = Ro Rc = 0,69 0,7 = 0,48

La larghezza intrinseca di lavoro (L) è di 3 m, mentre la velocità effettiva di avanzamento (Ve) è di 6 km/h, a differenza di quella intrinseca (Vi) che può raggiungere valori superiori (nel nostro caso 7 km/h). Inoltre si ipotizza L = Le.

Ci = V L/10 =7  3  0,1 = 2,1 ha/h

Ce = Ve  Le/10 = 6  3  0,1 = 1,8 ha/h

Co = Ce  Ro = 1,8  0,69 = 1,2 ha/h

Cu = Ce  Ru = 1,8  0,48 = 0,86 ha/h

DIMENSIONAMENTO OPERATRICI

Determinare la larghezza di lavoro di una mietitrebbiatrice per la raccolta di 200 ha di mais con 80 ore di periodo utile. La velocità di avanzamento è di 5 km/h.

La capacità utile di lavoro Cu della trebbia è data da

Cu = Ao/Pu = 200/80 = 2,5 ha/h

Calcolo la Ce, ipotizzando un Ru pari a 0,7

Ce = Cu/Ru = 2,5/0,7 = 3,57 ha/h

Ricavo la larghezza di lavoro minima

Le = 10 Ce Ve = 10 3,57 5 = 7,14 m

Tale larghezza, considerando che il mais viene seminato a file distanti 0,75 m l’una dall’altra, corrisponde ad una testata spannocchiatrice della mietitrebbia di 9,5 file che, arrotondando si porta a 10 file. Dal momento che non esiste sul mercato una macchina di tale larghezza, si potrà optare per 2 mietitrebbie con testata da 5 file.

COSTI DI ESERCIZIO

Calcolo del costo unitario (€/ha) dell’operazione di raccolta del foraggio con rotoimballatrice e trattore 4RM della potenza di 70 kW.

Dati trattore: Vi=56.000 €; Nh=10.000 h; U=700 h/anno; r=0,03; = 0,7; =0,1; CM=0,6; M=13 €/h

Dati Imballatrice: Vi=30.000 €; Nh=1.500 h; U=100h/anno; = 1,0; =0,2; Cu=1,47 ha/h.

TRATTORE:

UMIDITA’ DEL FORAGGIO

Con procedimento analitico si determina il peso umido (Pu) e il peso secco (Ps) del campione.

Uu espressa su base umida

- Uu = contenuto d'acqua, in % b.u.

- Pu = peso umido, in g

- Ps = peso secco (determinato in stufa), in g

Us espressa su base secca

- Us = contenuto d'acqua, in % b.s.

- Pu = peso umido, in g

- Ps = peso secco (determinato in stufa), in g

SOSTANZA SECCA FORAGGIO

Calcolo della sostanza secca (Ps, in kg)

Nota la massa iniziale (Pi)

- Ps = peso secco, in kg

- Pi = peso umido iniziale, in kg

Pi= 862 g Uu=36%

Uu = umidità iniziale, in % b.u.

Calcolo dell'acqua da evaporare (Qa, in kg)

Nota la massa iniziale (Pi)

- Qa = acqua da evaporare, in kg

Ui=80%

Uf=25%

Pi=300 t/ha

Pf=80 t/ha

Uf = umidità finale, in % b.u.

Calcolo dell'acqua da evaporare (Qa, in kg)

Nota la massa finale (Pf)

- Pf  = massa finale secca, in kg