19 Maggio  2014

Esercitazione Idraulica

Problema 1

Un tubo di Pitot viene immerso in acqua che scorre con velocità v. Il liquido  manometrico contenuto nel tubo è mercurio. Determinare la differenza di altezza h del liquido manometrico quando la velocità del fluido è pari a 3.0 m s-1.

Soluzione:

differenza di altezza h:	mm

Problema 2

Calcolare la portata d’acqua effluente dal serbatoio nel caso indicato in Figura, quando h1=1.5 m ed h2=0.5 m. Si supponga che il livello nel serbatoio rimanga costante.

h2

h1

Soluzione:

Portata scaricata: 	12.3	 ls-1

Risoluzione del problema

Il teorema di Bernoulli è applicato, come al solito, fra il pelo libero nel serbatoio e la bocca d’uscita (le linee di corrente sono qui parallele). Si ha perciò (il coefficiente di contrazione viene preso unitario):

Problema 3

Si consideri lo stramazzo triangolare riportato in Figura 1, caratterizzato dalle seguenti caratteristiche geometriche:

=90°

b=2.0 m

p=1.0 m

h0=0.6m.

Si determini la portata sfiorante dallo stramazzo, nel caso di velocità a monte pari a zero. Per il calcolo del coefficiente di contrazione si utilizzino le curve riportate in Figura 2

Figura 1: Stramazzo triangolare

Figura 2: Diagramma dei valori di coefficiente di contrazione per stramazzo triangolare (valido per geometrie con angolo al vertice α=90°).

Soluzione:

- portata		: 375  l/s

Risoluzione del problema

Per la determinazione della portata è necessario calcolare il valore di h0, nel modo seguente:

La Figura 2 viene utilizzata nel modo seguente per ricavare il valore del coefficiente di contrazione:

- si individua la curva di interesse sulla base del valore p/b= 0.5;

- percorrendo tale curva si individua il valore di Cc corrispondente ad un valore di h0/p=0.6 (vale 0.575).

Su tale base, il valore di portata è fornito dalla seguente equazione:

Problema 4

Si consideri un corso d’acqua con sezione trasversale descritta in Figura.

Determinare la portata corrispondente alle seguenti condizioni: larghezza del fondo pari a 4 m; tirante idraulico= 0.6 m; pendenza del fondo= 1%; coefficiente di scabrezza secondo Strickler=10 m 1/3 s-1.

Figura: Dimensioni della sezione trasversale del collettore

Soluzione:

Portata=   1.44 	 m3s-1

L’equazione di Gaukler-Strickler viene risolta nel modo seguente per il caso in esame.

Problema 5

Si consideri un corso d’acqua con la sezione trasversale descritta in Figura. Determinare il tirante corrispondente alle seguenti condizioni: portata= 10 m3 s-1; larghezza del fondo pari a 4 m; pendenza del fondo= 1%; coefficiente di scabrezza secondo Strickler=10 m 1/3 s-1. L’approssimazione di soglia per terminare i calcoli è 5%. Calcolare anche la spinta agente sulla parete.

Figura: Dimensioni della sezione trasversale del collettore

Soluzione:

Tirante:  	2.39	m

Spinta (unità di lunghezza):	27989	N

L’equazione di Gaukler-Strickler viene risolta nel modo seguente per il caso in esame.

L’equazione che così si ottiene è non lineare e viene risolta per tentativi successivi nel seguente modo.

Si ipotizza inizialmente che il raggio idraulico possa essere considerato pari a quello di una sezione rettangolare infinitamente larga, e quindi pari ad y, ottenendo:

Questa soluzione di primo tentativo viene utilizzata come punto di partenza per la soluzione per tentativi, come descritto nella tabella seguente.

| y (m) | Rh=(By)/(B+2y) (m2) | V=k*Rh2/3i0.5(ms-1) | y=Q/(B*v) (m) | variazione % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.730 | 0.93 | 0.95 | 2.63 | 52 |
| 2.630 | 1.13 | 1.09 | 2.30 | 12 |
| 2.30 | 1.07 | 1.04 | 2.39 | 4 |

La soluzione approssimata corretta è pertanto: y= 2.39 m.

A tale valore, corrisponde una spinta sulla parete (per metro di lunghezza del canale) che può essere calcolata nel seguente modo:

- pressione (p) agente sul bordo inferiore della parete =

- spinta complessiva, per metro di lunghezza del canale =